| 題名: | 奈米載具平臺之動態性能分析與定位控制 |
| --- | --- |
| 作者: | 黃宜正;許錫鑫;林得耀 |
| 貢獻者: | 國立彰化師範大學機電工程學系 |
| 關鍵詞: | 壓電致動器;追蹤控制;奈米XY定位平臺;動態分析;Piezoelectric Actuator;Tracking Control;Nano XY Positioning Stage;Dynamic Analysis |
| 日期: | 2003-09-13 |
| 上傳時間: | 2009-12-09T05:24:55Z |
| 出版者: | 臺中健康暨管理學院 |
| 摘要: | 本研究首先利用Lagrange 之能量運動方程式，建立所設計之奈微定位平臺的數學模型，利用推導平臺之結構運動方程式，以解析近似解方法求得系統之共振參數，分析微動平臺之動態特性，證明所設計出平臺在進行XY 奈微米定位之頻寬可達100Hz；並以Pro/Mechanica 數值分析軟體與實體進行模擬比較，作數值、理論與實驗間之誤差分析比較，確定建立之數學理論模型具合理性與正確性。最後，加入壓電致動器與控制器讓平臺進行實際運作，利用此平臺之快速定位與近乎剛性性能，對其進行動態位移實驗量測，結果其追蹤之誤差只占輸入命令的最大位移量1%左右，證明此奈米平臺具精準的位移結果，可達次微米精度。 |