計畫名稱: 針對乳房超音波影像發展的可靠電腦化BI-RADS特徵

97-2218-E-468-002-

研究計畫中文摘要：

關鍵字：乳房超音波，電腦輔助診斷，BI-RADS，電腦化的超音波特徵

在臨床診斷中，醫師對於超音波影像中的可疑物件利用定義於ACR BI-RADS 的描述項目描述特徵，並藉此估計惡意的可能性，在本研究計畫中，將針對描述特徵的所有特徵，包含形狀、方向、邊緣、邊界、回聲特徵以及後方回聲特徵提出數學化的模式量化為電腦化的BI-RADS 特徵，並期望電腦化的特徵具有與醫師的特徵描述高度的相關性。

腫瘤的形狀與方向特徵，將以最適橢圓作為比較基準來估計腫瘤形狀的不規則程度以及方向，利用地形圖則可以捕捉腫瘤邊緣的針狀與角狀特徵，並且沿著腫瘤的輪廓的兩側分別切割出腫瘤的外緣以及周圍組織，透過比較這兩個區域的回聲特徵可以估計腫瘤邊界的清晰程度，腫瘤的回聲特徵則是以比較腫瘤內回聲特徵的對比描述，最後，腫瘤後方區域被定義並與腫瘤進行比較來觀察聲波通過腫瘤時的衰減程度。

當BI-RADS 特徵被有效的量化，藉由電腦化BI-RADS 特徵的提示可以幫助醫生進行特徵描述工作，電腦化BI-RADS 特徵也可以用來比較可疑物件在不同影像切割方法中的分割效果與醫師感知的相關性，藉此評估影像分割方法的效果，對於使用電腦化BI-RADS 的電腦輔助診斷系統，則可分別提示醫師個別與所有特徵惡意的可能性，協助醫師的評估工作。