計畫名稱: 802.16e 網路之語音串流性能分析

97-2221-E-468-004-

研究計畫中文摘要：

關鍵字： 802.16e(WiMAX)， 語音活動性偵測 (SAD)，網際網路電話， 封包遺漏機率。

本計畫探討語音串流於802.16e 網路的性能，當語音源處於靜音(Silence)的狀態下無封包產生，而當處於講話(Talkspurt)狀態時週期地產生封包，此一語音活動性偵測(Speech activity detection,SAD)機制是由一個二狀態的馬可夫鏈描述。在不違反現行已定的標準下，我們建議使用上行鏈路中generic MAC header 中的兩個保留位元來給Subscriber Station (SS)傳達所服務的語音連接中狀態的訊息至Base Station(BS)，BS 據此增加或減少分給SS 的上行頻寬。在此操作下語音串流就如同Extended real-time Polling Service (ertPS)，當SS 所有的語音源都處於靜音時，因無封包傳送於上行頻寬，我們建議改採rtPS 服務，亦即BS 週期的詢問SS 直至至月一語音源轉換到講話狀態，因而我們的提議就如同結合ertPS 和rtPS 服務。為了比較我們也會探討當SS 由無講話音源改變至至少有一講話時改採競爭模式，此模式可能造成競爭碰撞而產生延遲，但可避免輪詢造成的頻寬消耗，所以我們將比較rtPS 模式和競爭模式的性能差異以求取系統的最佳性能。在另外一方面，在TDD 結構下的訊框架中下鏈及上鏈次訊框邊界是可動態調整，這特性極為適合具SAD 的語音串流，因而我們也將探討機動調整次訊框邊界所能帶來的性能優點。系統性能的指標為封包遺漏機率(Packet dropping probability)、接取延遲(Access delay)及通道流通量(Channel throughput)。此外VoIP 支援不同編碼率的語音源，我們也將探討具有不同編碼率語音源的系統性能。